РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED FIRE BALL

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно осторожны во время эксплуатации  устройства. Неосторожное обращение с кабелями под напряжением может привести к поражению электротоком!

Берегите прибор от воздействия дождя и влаги!

Прежде чем открыть корпус устройства, отключите кабель питания от розетки!

Для обеспечения безопасности, перед первым включением устройства внимательно прочтите данное руководство.

Особенности:

Четыре режима работы: протокол DMX 512, режимы auto и master/slave и звуковой анимации для работы в различных режимах, чтобы формировать различные LED эффекты.

Подключение DMX-512 / соединение между устройствами

Использование разъёмов XLR: при использовании контроллера с разъёмами XLR, вы можете подключить выход DMX контроллера непосредственно к входу DMX первого устройства в цепи.

При использовании контроллера с другим типом разъёма вам понадобится переходник.

Построение цепи DMX:

Подключите выход DMX первого устройства в цепи  к входу DMX следующего устройства. Продолжайте, пока не подключите в цепь все используемые проекторы.

Внимание: на выходе последнего устройства необходимо использовать терминатор DMX. Припаяйте 120Ом резистор между контактами (–) и (+) 3-контактного штекера XLR и подключите его к выходу DMX последнего устройства в цепи.

Подключение к сети питания

Для подключения используйте прилагаемый кабель питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. DMX 512 протокол

Назначение адресов

Переключатель Dip на задней стенке прибора позволяет задавать адреса DMX приборов, который определяется как первый канал, из которого прибор получает сигналы контроллера. Например, при установке стартового адреса 7, устройство использует для управления каналы 7 - 14.

Пожалуйста, убедитесь, что у вас нет какого-либо дублирования каналов, чтобы контролировать каждый элемент правильно и независимо от любого другого устройства в цепи данных DMX. Если два, три или более устройств имеют одинаковые адреса, то они будут работать одинаково. Для установки адреса, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

Номер DIP                                 значение DMX

1	                                          1

2                                           	2

3	                                          4

4	                                          8

5	                                          16

6	                                          32

7	                                          64

8	                                         128

9	                                         256

10	                                         512

Адрес DMX может быть установлен переключателями 1-9 dip на задней панели устройства. Например, под управлением стандартного 16-канального DMX-контроллера. Если адрес первого прибора установлен на 1, dip 1 должен быть переведён в положение ON, а другие dip в положении OFF. Второй лазер устанавливается на 17,  dip 1,5 в положение ON, остальные в OFF, третий лазер устанавливается на 33, dip 1,6 в положение ON, остальные в OFF, четвертый лазер устанавливается на 49, dip 1,5,6 в положение ON, остальные в положение OFF… и т. д.

Девять DMX каналов:

##### Канал 1: Управление уровнем яркости красных светодиодов

##### Канал 2: Управление уровнем яркости зелёных светодиодов

##### Канал 3: Управление уровнем яркости синих светодиодов

Канал 4: Управление нарастанием яркости

##### Канал 5: Управление скоростью стробирования

##### Канал 6: Макропрограмма управления цветностью

##### 0-30 		Диммер на ch1/ch2/ch3/ch4

##### 31-255 		цветовой макрос

Канал 6: диммер, повышение/уменьшение яркости,

последовательное изменение цветов

0-85		Диммер на ch1/ch2/ch3/ch4

##### 86-169  	Управление нарастанием яркости и скорость вращения может быть настроено при помощи ch8

##### 170-255 	170-255	color последовательное изменение цветов, скорость вращения может быть настроена ch8

##### Channel 8: настройки скорости вращения

When ch7 at 86-169 or at 170-255,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               the speed adjustment works

Channel 9: ON/OFF motor

0-127 		OFF

128-255 	ON

2. Автоматический режим

Переведите dip 8 в положение ON, а остальные dip в положение OFF, при установке адресов будут настроены следующие автоматические режимы:

*** Переведите Dip 1 и Dip 10 в положение ON - яркость красного цвета составит 50%.

*** Переведите dip 1, dip 2 и dip 10 в положение ON - яркость красного цвета составит 100%.

*** Переведите Dip 3 и Dip 10 в положение ON, яркость зелёного цвета составляет 100%.

*** Переведите dip 3, dip 4 и dip 10 в положение ON, яркость зелёного цвета составит 100%.

*** Переведите dip 5 и dip 10 в положение ON, яркость синего цвета составит 50%

*** Переведите dip 5, dip 6 и dip 10 в положение ON, яркость синего цвета составит 100 %

*** Переведите dip 8 и dip 10 в положение "ON", настройки вернутся к предустановленному режиму вращения

3. Звуковая анимация

Переведите 9 и 10 dip в положение ON, а остальные – в положение OFF, и прибор перейдёт в режим звуковой анимации.

4. Синхронизация и режим master /slave

Переведите один из приборов в режим активации звука или в автоматический режим, как было описано ранее. Затем на остальных приборах переведите dip 1-10 в положение OFF. Затем соедините приборы в автоматическом режиме / активации звука DMX-кабелями. Отключите все приборы от DMX- контроллера, теперь все приборы будут работать одинаково, в автоматическом режиме / активации звука так же как в master режиме, остальные как в slave режиме.

Затем соедините приборы автоматическом режиме / активации звука DMX- кабелями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 90-240 Вт AC адаптер 50/60Гц

Потребляемая мощность: до 40 Вт

Каналы DMX: 9

Интерфейс подключения DMX-512: 3-контактные разъёмы XLR

Количество светодиодов: 4 * 3 Вт RGB (3в1 мультичип), мощность каждого светодиода 12 Вт

Частота вспышек: макс. 10 Гц

Размеры: 480 * 350 * 220 мм

Вес: 3 кг

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.